СОДЕРЖАНИЕ

1.	Техническое задание на прототип	2

1.1. Условия применения	2

1.2. Требования к реализации	4

1.3. Функциональные требования	5

1.4. Аппаратные требования	7

1.5. Форматы и структура обмена данными	8

1.6. Диаграмма вариантов использования	10

1.7. Ограничения на взаимодействующие потоки данных	15

1.8. Список функций, возлагаемых на прототип прибора	16

  - Техническое задание на прототип

  - Условия применения

Разрабатываемый прототип предназначен для выполнения арифметических вычислений и представляет собой многострочный калькулятор. Прототип имитирует работу стандартного программного калькулятора, позволяя пользователю вводить математические выражения, получать результаты и сохранять историю вычислений.

Система состоит из одной программно-аппаратной части: устройства на базе микроконтроллера STM32F103C8T6, оснащенного матричной клавиатурой 4×4 и TFT-дисплеем (2.0" ST7789). Устройство работает автономно и не требует подключения к персональному компьютеру или серверу.

Микроконтроллер осуществляет обработку нажатий клавиш, выполняет парсинг математических выражений, производит вычисления, а также управляет выводом информации на дисплей. Устройство предназначено для ввода пользователем чисел и арифметических операторов, отображения текущего ввода, вывода результатов вычислений, сохранения истории операций в энергонезависимую память и ее восстановления после включения питания, а также для отображения виртуальной клавиатуры на LCD-дисплее с визуальным выделением нажатой кнопки.

Клавиатура устройства используется для ввода цифр, десятичной точки и арифметических операций. На TFT-дисплее отображается виртуальная клавиатура. При нажатии физической кнопки соответствующая кнопка виртуальной клавиатуры должна визуально выделяться (например, при помощи инверсии цветовой палитры). Пример макета отображаемой клавиатуры представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример макета отображаемой клавиатуры

Вся логика работы калькулятора реализуется на стороне микроконтроллера. История вычислений должна сохраняться в энергонезависимой памяти (эмуляция EEPROM на внутренней Flash-памяти МК) и восстанавливаться при каждом включении устройства.

1.2. Требования к реализации

Программное обеспечение устройства должно разрабатываться на языке C/C++ в среде разработки (Keil MDK / STM32CubeIDE / PlatformIO) для микроконтроллера STM32F103C8T6 (отладочная плата Type-C, 64 КБ Flash, 20 КБ RAM).

Для прошивки и отладки используется программатор ST-Link V2 (подключение по интерфейсу SWD: 3.3V, SWDIO, SWCLK, GND).

Для работы с периферийными устройствами микроконтроллера должны использоваться библиотеки CMSIS и STM32 HAL/LL, обеспечивающие взаимодействие с GPIO (для клавиатуры), SPI (для дисплея) и встроенной Flash-памятью. Ввиду ограниченного объема памяти (64 КБ) использование тяжелых графических фреймворков (например, LVGL) не допускается. Для вывода графики на дисплей ST7789 по интерфейсу SPI необходимо использовать легковесные библиотеки (например, TFT_eSPI, Adafruit GFX или собственную реализацию драйвера) с минимальным набором шрифтов.

Обмен данными между физической клавиатурой и микроконтроллером осуществляется посредством опроса линий GPIO. Обмен данными с TFT-дисплеем ST7789 осуществляется по 4-проводному интерфейсу SPI. Сохранение истории реализуется через запись структур данных в выделенный сектор энергонезависимой Flash-памяти.

1.3. Функциональные требования

После подачи питания (через кабель Type-C) микроконтроллер STM32F103C8T6 должен выполнить инициализацию клавиатуры, TFT-дисплея и модуля эмуляции EEPROM, после чего считать сохраненную историю вычислений и отобразить ее на экране.

Пользователь должен иметь возможность вводить математические выражения с помощью физической клавиатуры 4×4. Допустимые вводимые символы: цифры от '0' до '9', десятичная точка '.', операторы сложения '+', вычитания '-', умножения '*', деления '/', а также знак равенства '='.

Микроконтроллер должен определять нажатую клавишу и соответствующий ей символ, формировать строку ввода и отображать результат ввода на TFT-дисплее. При нажатии физической клавиши соответствующая кнопка виртуальной клавиатуры должна визуально выделяться.

При нажатии на клавишу '=' устройство должно выполнить синтаксический анализ введенного выражения. При корректном выражении выполнить вычисление и отобразить результат на экране, добавив запись о выполненной операции в историю. При некорректном выражении (например, деление на ноль, наличие двух операторов подряд, отсутствие операнда, несколько точек в одном числе) вывести сообщение об ошибке на дисплее без изменения истории.

Система должна поддерживать многострочный режим. На экране должны одновременно отображаться текущая строка ввода (в средней зоне) и история предыдущих вычислений (в верхней зоне, с возможностью прокрутки или ограничения по количеству видимых строк).

Устройство должно обеспечивать сохранение текущей истории вычислений в энергонезависимую память. Запись во Flash-память должна происходить только при успешном выполнении операции (нажатии '='), чтобы не изнашивать ячейки памяти. История должна восстанавливаться после полного отключения питания и последующего включения устройства.

Пользователь должен иметь возможность очистить текущую строку ввода (при помощи нажатия на знак равенства “=”).

TFT-дисплей должен обеспечивать отображение виртуальной клавиатуры, строки ввода, результатов вычислений, сообщений об ошибках и списка истории. При переполнении экрана историей, старые записи должны уходить вверх (скроллинг).

Система должна обеспечивать обработку ошибок, возникающих при вводе (контроль корректности ввода), а также при переполнении разрядной сетки (например, при делении на очень маленькое число). При возникновении ошибки система не должна выполнять вычисление, а соответствующее сообщение должно отображаться на TFT-дисплее.

1.4. Аппаратные требования

Аппаратная часть прототипа должна включать следующие компоненты:

- Микроконтроллер: STM32F103C8T6 на отладочной плате с разъемом Type-C (64 КБ Flash, 20 КБ RAM).

- Программатор: ST-Link V2 для прошивки и отладки

- Дисплей: TFT LCD экран 240х320. Подключение к МК строго по 4-проводному интерфейсу SPI.

- Клавиатура: Матричная клавиатура 4×4 (8 пинов).

- Соединительные провода: Провода Dupont (папа-мама, мама-мама) длиной 10 см для аккуратного монтажа.

- Питание: Подается на плату STM32 через кабель Type-C.

- Для хранения истории используется встроенная Flash-память микроконтроллера

1.5. Форматы и структура обмена данными

В разработанном прототипе реализуется внутренний протокол обмена данными между логическим ядром микроконтроллера модулем ввода модулем вывода и модулем энергонезависимой памяти. Поскольку устройство является автономным, обмен данными по внешним интерфейсам (USB) не предусмотрен, и все информационные потоки замыкаются внутри системы.

На уровне пользовательского интерфейса информация отображается на дисплее разрешением 320x240. Экран разделен на три функциональные зоны. В правой зоне отображается список истории вычислений. В левой верхней зоне располагается строка текущего ввода выражения. В левой нижней зоне размещается виртуальное представление клавиатуры 4×4 (Рисунок 2). При нажатии физической клавиши соответствующая кнопка виртуальной клавиатуры визуально выделяется инверсией цветовой палитры. После выполнения операции (нажатия клавиши «=») состояние дисплея обновляется, результат переносится в зону истории (при условии корректности вводимых данных) , а строка ввода очищается.

Рисунок 2 – Предполагаемый макет графического интерфейса на экране

На уровне программного обеспечения взаимодействие начинается с ввода символа с клавиатуры. Модуль опроса клавиатуры формирует логический пакет нажатия клавиши следующего вида: KEY=<символ>. Например: KEY=5 или KEY=+. Данный пакет передается в логическое ядро, которое добавляет символ в буфер текущего выражения. Для отображения на дисплее логическое ядро формирует команду вывода в формате: CMD=DISP_TEXT;VAL=<выражение>. Например: CMD=DISP_TEXT;VAL=12+34. При нажатии клавиши «=» логическое ядро инициирует процедуру вычисления. Строка ввода передается на валидацию и расчет в следующем формате: CMD=CALC;EXPR=<выражение>. Например: CMD=CALC;EXPR=12+34. При успешном завершении парсинга и вычисления формируется ответное сообщение, содержащее результат: RSP=OK;VAL=<результат>. Например: RSP=OK;VAL=46. Если в выражении обнаружена синтаксическая ошибка или происходит деление на ноль, формируется ответ: RSP=ERROR;CODE=<код_ошибки>. Например: RSP=ERROR;CODE=DIV_BY_ZERO или RSP=ERROR;CODE=SYNTAX_ERR.

Запись данных осуществляется специальным модулем драйвера памяти при каждом успешном вычислении. История представляет собой кольцевой буфер, состоящий из массива таких структур (до 5-10 записей). При каждом новом вычислении запись добавляется в массив. Когда массив заполняется, новые записи перезаписывают самые старые. Для предотвращения быстрого износа Flash-памяти операция стирания сектора и записи всего массива истории выполняется только при успешном нажатии клавиши «=», а не при каждом нажатии клавиш ввода.

1.6. Диаграмма вариантов использования

Акторы системы

Пользователь: Физическое лицо, взаимодействующее с устройством посредством матрицы клавиатуры 4×4 и TFT-дисплея для ввода математических выражений и получения визуальной информации о процессе и результатах вычислений.

Периферийные устройства (Аппаратура): Клавиатура (ввод), Дисплей (вывод), Энергонезависимая память (хранение).

Варианты использования:

Рисунок 3 – Use-case диаграмма

Таблица 1. Описание прецедента «Ввести математическое выражение»

| Раздел | Описание |
| --- | --- |
| Наименование прецедента | Ввести математическое выражение |
| ID варианта использования | 1 |
| Краткое описание | Пользователь вводит последовательность символов (цифры, операторы) для формирования математического выражения на экране. |
| Субъекты | Пользователь, Устройство |
| Предусловия | 1) Устройство включено, интерфейс инициализирован. 2) На дисплее отображается пустая строка ввода. |
| Основной поток | 1) Пользователь нажимает физическую клавишу на матричной клавиатуре 4×4. 2) Микроконтроллер опрашивает состояние линий GPIO и определяет нажатую клавишу (с учетом фильтрации дребезга). 3) Микроконтроллер добавляет соответствующий символ в текущую строку ввода (буфер). 4) Микроконтроллер обновляет изображение на дисплее (выводит новый символ в строке ввода). 5) Микроконтроллер визуально выделяет (инвертирует) нажатую кнопку на виртуальной клавиатуре на экране. |
| Альтернативный поток | 5.1) Если достигнута максимальная длина строки ввода (32 символа), новый символ игнорируется, на дисплее кратковременно появляется предупреждение. |
| Поток ошибок | Неисправность клавиатуры — ввод не происходит, на экране отображается ошибка «Keyboard Error». |
| Постусловия | Строка ввода сформирована (или дополнена), символ отображен на дисплее, кнопка подсвечена. |

Таблица 2. Описание прецедента «Выполнить вычисление»

| Раздел | Описание |
| --- | --- |
| Наименование прецедента | Выполнить вычисление |
| ID варианта использования | 2 |
| Краткое описание | Пользователь вводит математическое выражение и нажимает '=', устройство вычисляет результат и сохраняет его. |
| Субъекты | Пользователь, Устройство |
| Предусловия | Устройство включено, интерфейс инициализирован, история загружена из памяти. |
| Основной поток | 1) Пользователь вводит символы с клавиатуры. 2) Устройство отображает символы на дисплее и подсвечивает кнопки на виртуальной клавиатуре. 3) Пользователь нажимает '='. 4) Устройство проверяет корректность выражения (валидация). 5) Устройство вычисляет результат, выводит его на дисплей и добавляет в историю. 6) Обновленная история сохраняется в энергонезависимую память. |
| Альтернативный поток | 4.1) Если выражение некорректно (например, "5++2"), выводится сообщение "Syntax Error" на дисплее. |
| Поток ошибок | Деление на ноль. Устройство выводит сообщение "Division by zero" или "Error". |
| Постусловия | Результат отображен на экране, история обновлена и сохранена. |

Таблица 3. Описание прецедента «Просмотреть историю»

| Раздел | Описание |
| --- | --- |
| Наименование прецедента | Просмотр истории |
| ID варианта использования | 3 |
| Краткое описание | Пользователь просматривает ранее выполненные вычисления. |
| Субъекты | Пользователь, Устройство |
| Предусловия | В памяти устройства есть сохраненные записи (в RAM или Flash). |
| Основной поток | 1) Устройство после включения автоматически считывает историю из Flash-памяти. 2) Пользователь видит предыдущие вычисления в верхней части экрана. 3) При вводе новой строки история сдвигается вверх (прокручивается). |
| Альтернативный поток | 1.1) Если память пуста, на экране в зоне истории отображается надпись "History is empty". |
| Постусловия | Пользователь ознакомлен с историей вычислений. |

Таблица 4. Описание прецедента «Очистить данные»

| Раздел | Описание |
| --- | --- |
| Наименование прецедента | Очистить данные |
| ID варианта использования | 4 |
| Краткое описание | Пользователь удаляет текущую строку ввода или полностью очищает историю вычислений нажатием клавиши «=» |
| Субъекты | Пользователь, Устройство |
| Предусловия | Устройство включено. |
| Основной поток | 1) Пользователь нажимает кнопку очистки строки (некорректное математическое выражение и нажатие клавиши «=») 2) Текущая строка ввода очищается на экране и в буфере. |
| Постусловия | Экран очищены от соответствующих данных. Пользователю предоставлена возможность вводить данные |

Таблица ОС.1 – Основной поток событий

| Номер шага | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Пользователь нажимает на клавиши физической матричной клавиатуры 4×4 для ввода математического выражения (например, 12+34). |
| 2 | Микроконтроллер STM32F103C8T6 опрашивает линии GPIO, определяет нажатую клавишу (с учетом фильтрации дребезга) и добавляет соответствующий символ в текущую строку ввода. |
| 3 | Микроконтроллер выводит введенные символы на дисплей в зону текущего ввода и инвертирует (подсвечивает) соответствующую кнопку на виртуальной клавиатуре. |
| 4 | Пользователь нажимает клавишу = для завершения ввода и выполнения вычисления. |
| 5 | Микроконтроллер выполняет синтаксический анализ и проверку корректности введенного выражения. |
| 6 | При успешной проверке микроконтроллер выполняет арифметическое вычисление с учетом приоритета операций (например, получает результат 46). |
| 7 | Микроконтроллер формирует запись, содержащую исходное выражение (12+34) и результат (46), и добавляет её в массив истории в оперативной памяти (RAM). |
| 8 | Микроконтроллер сохраняет обновленный массив истории в энергонезависимую память |
| 9 | Микроконтроллер обновляет информацию на дисплее: выводит результат 46 в зону истории, очищает текущую строку ввода и сбрасывает подсветку виртуальной клавиатуры для готовности к следующему вычислению. |

1.7. Ограничения на взаимодействующие потоки данных

Ввод данных ограничен длиной текущей строки ввода (не более 8-16 символов). При попытке ввести большее количество символов ввод игнорируется или выводится предупреждение на дисплее.

Вычисления выполняются в формате чисел с плавающей точкой (тип float или double). Точность вычислений ограничена разрядностью типа данных. Переполнение приводит к выводу сообщения об ошибке (например, "Overflow"). При выводе результата на экран необходимо ограничивать количество знаков после запятой (например, до 4-х) для экономии места на дисплее.

История вычислений ограничена объемом выделенной памяти и размером свободного места во Flash-памяти МК (64 КБ). При переполнении истории (например, больше 10 записей) старые записи удаляются (вытеснение из очереди, FIFO). Запись во Flash-память должна происходить не слишком часто для предотвращения износа ячеек — только при успешном вычислении (нажатии '='), а не при каждом нажатии клавиши.

Контроль корректности ввода (валидация) должен осуществляться перед выполнением вычисления. Запрещается выполнение операций при наличии синтаксических ошибок. В случаях если: два оператора подряд (например, "5++2"), точка в начале числа (например, ".5"), несколько точек в одном числе (например, "5.2.3") или же отсутствие операнда (например, "=" в пустой строке).

При ошибках записи/чтения энергонезависимой памяти система должна продолжить работу в режиме без сохранения истории (только в RAM) и вывести соответствующее предупреждение на дисплее.

1.8. Список функций, возлагаемых на прототип прибора

Прототип должен обеспечивать полный цикл работы автономного вычислительного устройства: от ввода математического выражения пользователем с помощью матричной клавиатуры до его обработки микроконтроллером, выполнения арифметических операций, сохранения истории вычислений в энергонезависимую память и отображения текущего ввода и результата на TFT-дисплее.

Функции устройства на STM32F103C8T6: Устройство на базе платы STM32F103C8T6 должно обеспечивать инициализацию подключённых, обработку нажатий физической клавиатуры 4×4, определение введённых символов и формирование строки выражения, отображение на дисплее виртуальной клавиатуры, текущего ввода, результата вычислений. Также должно быть видно визуальное выделение нажатой кнопки на виртуальной клавиатуре. Также устройство должно проводить синтаксический анализ и контроль корректности математического выражения, вычисление математического выражения с учетом приоритета операций, сохранение истории вычислений и её восстановление после включения питания и иметь возможность очистки строки ввода и истории по команде пользователя.